# . Тележка большегрузная ТБ-1000

| Инженерно-производственная компания «ОРИОН МЕТАЛЛ» совместно с Московским заводом специализированных автомобилей (МЗСА) разработала конструкцию и освоила серийное производство большегрузных тележек модели ТБ-1000. |  |
| --- | --- |

1. Назначение:

1.1 Тележка большегрузная ТБ-1000 предназначена для перевозки товаров и грузов весом до 1000 кг по территории, складских, торговых и производственных комплексов. Тележка ТБ-1000 многофункциональна и может работать в сцепке до 5-ти тележек, что позволяет использование её при перевозке багажа и грузов на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в портах и на других транспортных узлах.

2. Конструктивные особенности:

2.1 Ходовая часть тележек ТБ-1000 выполнена на базе поворотного круга. Задние колёса тележек неповоротные. Конструкция поворотного круга обеспечивает управление передними колёсами и гарантированную эксплуатацию ходовой части без смазки в течение всего срока эксплуатации тележки.

2.2 Управление поворотными колёсами осуществляется с помощью подпружиненной ручки ( дышла), которая обеспечивает торможение поворотных колёс до полной остановки тележки (вертикальное положение дышла).

2.3. Конструкция крепления дышла обеспечивает его фиксацию в вертикальном положении, что исключает падение дышла при эксплуатации тележки.

2.4. Для универсального использования тележки при её эксплуатации  и удобной погрузки товаров и грузов предусмотрена возможность съёма всех бортов тележки.

2.5. В тележках используются промышленные большегрузные колёса диаметром  400 мм. Шинка колеса - литая резина. Осевой подшипник тележки - роликовый. Применение в конструкции тележки колёс повышенной грузоподъёмности и увеличенного диаметра обеспечило необходимый запас для надёжной работы при её эксплуатации и высокую проходимость при движении тележки  по неровной (ямы, сколы, перепад высоты и т.д.)  поверхности полов складских помещений.

2.6. Конструкция сцепного крюка тележки подпружиненная, что полностью исключает вероятность самопроизвольного расцепления тележек при движении её в составе сцепки.

2.7 Покрытие тележек порошковое. Боковые стенки тележки и платформа покрашены в синий цвет (RAL 5010), а торцевые - в жёлтый (RAL 1018).

3. Технические характеристики:

| Грузоподъёмность, кгс | 1000 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота платформы, мм | 470 |
| Длина грузовой площадки, мм | 1950 |
| Ширина грузовой площадки, мм | 990 |
| Масса тележки, кг | 120 |

Гарантийный срок на тележку ТБ-1000 – 2 года со дня начала эксплуатации.

4. Поставка и упаковка:

4.1  Поставка тележек ТБ-1000 по территории РФ -автомобильным и ЖД транспортом.

4.2 Упаковка - деревянный каркас на партию от 3-х   до 10  комплектов тележек.

4.3 Документация:

- паспорт  - 1шт.

- гарантийный талон -1шт.

Цена тележки ТБ-1000 - договорная, в зависимости от заказываемой партии.

Возможно изготовление тележек с техническими параметрами отличными от указанных в таблице пп.3.  По техническим требованиям Заказчика грузоподъемность, габаритные размеры и вес тележек ТБ-1000 могут быть изменёны в сторону увеличения или уменьшения.

Дилерам компании - специальная цена.