www.prommash.com

E-mail; prommash02@renet.ru market@prommash.com

ОАО «Завод «проммаш»

Технический каталог

###### Профессиональное оборудование для предприятий общественного питания

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Тел.: (8452) 27-70-27, 27-47-58,

27-70-32, 27-70-31

www.prommash.com

E-mail: prommash02@renet.ru market@prommash.com

- СОДЕРЖАНИЕ:

- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ………………………………………………….. 3

  - Плиты электрические ……………………………………………………... 3

  - Шкафы жарочно-пекарные электрические …………………………… 10

  - Сковороды электрические ………………………………………………... 12

  - Котлы пищеварочные электрические ………………………………... 14

- ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ …………………………….…………… 18

- ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ …………………………………………………… 19

- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ …………………………………………………….. 21

- НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ………………………………………….…. 24

  - Столы производственные …………………………………………….…. 24

  - Стеллажи ………………………………………………………………….…… 26

  - Ванны моечные ………………………………………………………….……. 31

  - Тележки ………………………………………………………………………..… 33

  - Полки кухонные ……………………………………………………………..… 34

- СПЕЦИАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ……………..... 35

- ЗИП И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ……………………………………………………..… 36

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схемы монтажа  ……………………………………….…...... 38

1. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Фотография |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Плиты электрические – без жарочного шкафа |  |  |  |
| 1 | Плита электрическая одноконфорочная ПЭ-0,17С | Кол-во конфорок – 1 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320х530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 520х800х850 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 20 мин. Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,17 Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 4 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Масса, кг - 70 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2 | Плита электрическая одноконфорочная ПЭ-0,17СП | Кол-во конфорок – 1 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320х530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 520х800х850 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 20 мин. Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,17 Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 4 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Масса, кг - 70 Имеется инвентарная полка. Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 3 | Плита электрическая одноконфорочная ПЭ-0,17В | Кол-во конфорок – 1 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320х530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 520х800х850 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 20 мин. Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,17 Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 4 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Масса, кг - 70 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 4 | Плита электрическая двухконфорочная ПЭ-0,24И | Кол-во конфорок – 2 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 290×420 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 700×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,12/3 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 20 мин. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,24 Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 3 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 6 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Масса, кг - 92 Имеется инвентарный шкаф. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 5 | Плита электрическая двухконфорочная ПЭ-0,24ИП | Кол-во конфорок – 2 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 290×420 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 700×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,12/3 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С) - 20 мин. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,24 Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 3 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 6 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Масса, кг - 92 Имеется инвентарный шкаф Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 6 | Плита электрическая двухконфорочная ПЭ-0,34С | Кол-во конфорок – 2 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320×530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 865×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,34 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 8 Масса, кг - 120 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 7 | Плита электрическая двухконфорочная ПЭ-0,34СП | Кол-во конфорок – 2 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320×530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 865×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,34 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 8 Масса, кг - 120 Имеется инвентарная полка. Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 8 | Плита электрическая трехконфорочная ПЭ-0,51С | Кол-во конфорок – 3 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320×530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 12 Масса, кг - 150 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 9 | Плита электрическая трехконфорочная ПЭ-0,51СП | Кол-во конфорок – 3 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320×530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 12 Масса, кг - 150 Имеется инвентарная полка. Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 10 | Плита электрическая трехконфорочная ПЭ-0,51В | Кол-во конфорок – 3 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 320×530 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,17/4 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 12 Масса, кг - 150 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 11 | Плита электрическая четырехконфорочная ПЭ-0,48С | Кол-во конфорок – 4 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 290×420 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,12/3 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 12 Масса, кг - 150 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 12 | Плита электрическая четырехконфорочная ПЭ-0,48СП | Кол-во конфорок – 4 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 290×420 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,12/3 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 4 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 12 Масса, кг - 150 Имеется инвентарная полка Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 13 | Плита электрическая шестиконфорочная ПЭ-0,54С | Кол-во конфорок – 6 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 300×300 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,09/2,5 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,54 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 2,5 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 15 Масса, кг - 170 Имеется инвентарная полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 14 | Плита электрическая шестиконфорочная ПЭ-0,54СП | Кол-во конфорок – 6 Габариты, Д*Ш, мм (конфорки) - 300×300 Габариты, Д*Ш*В, мм (плиты) - 1200×800×850 Маркировка конфорки - КЭ-0,09/2,5 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,54 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Номинальная мощность, кВт: (одной конфорки) - 2,5 Номинальная мощность, кВт: (плиты) - 15 Масса, кг - 170 Имеется инвентарная полка. Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 2. Плиты электрические – с жарочным шкафом |  |  |  |
| 1 | Плита электрическая двухконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,24ШП | Кол-во конфорок – 2 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 550×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,24 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 335×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 65 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 8,5 (6 + 2,5) Комплектация ж/шкафа - 2 противня GN1/1 Масса, кг – 92; Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 2 | Плита электрическая двухконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,34ШП | Кол-во конфорок – 2 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,34 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 13 (8 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 180 ; Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 3 | Плита электрическая трехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,51Ш | Кол-во конфорок – 3 Габариты плит Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17 (12 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 210; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 4 | Плита электрическая трехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,51ШП-1 | Кол-во конфорок – 3 Габариты плит Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17 (12 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 210; Рабочий стол плиты из н/стали |  |
| 5 | Плита электрическая трехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,51ШП | Кол-во конфорок – 3 Габариты плит Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17 (12 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 210 Крашеная |  |
| 6 | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,48Ш | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17 (12 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 190 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 7 | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,48ШП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17 (12 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 190 Рабочий стол и лицевые панели выполнены из н/стали |  |
| 8 | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,48ШП-03 | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт – 15,75 (12 + 3,75) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 190; Рабочий стол из н/стали |  |
| 9 | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,36Ш | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 300×300 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,36 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 15 (10 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 170 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 10 | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,36ШП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 300×300 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,36 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 15 (10 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 170 Рабочий стол и лицевые панели выполнены из н/стали |  |
| 11 | Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,54Ш | Кол-во конфорок – 6 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 300×300 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,54 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 20 (15 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 210; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 12 | Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом ПЭ-0,54ШП | Кол-во конфорок – 6 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 300×300 Чугунные конфорки, в качестве нагревательных элементов оснащены 2 спиралями, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев. Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,54 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 20 (15 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 210; Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали |  |
| 3. Плиты электрические-комбинированные (конфорки: 2шт. чугунные + 2 шт. тэновые) |  |  |  |
| 1 | Плита с жарочной поверхностью ПЭКЖ-0,51ШП | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорок и поверхности Д×Ш, мм - 320×530 Общая площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,34 + 0,17 (жарочная поверхность) Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Время разогрева ж/поверхности до раб. темп-ры (350°С), мин - 15 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/повер. + ж/шкаф), кВт - 17 (8 + 4 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 180; Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали |  |
| 2 | Плита четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭК-0,48С | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Мощность плиты, кВт - 12 Масса, кг - 130 Имеется инвентаризационная полка. Изготовлена из н/стали |  |
| 3 | Плита четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭК-0,48СП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Мощность плиты, кВт - 12,2 Масса, кг – 130; Имеется инвентаризационная полка. Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали |  |
| 4 | Плита четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭК-0,48Ш | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева чугунных конфорок до раб. темп. (350°С), мин - 20 Время разогрева ТЭНовых конфорок до рабочей темп (350°С), мин - 5 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17,2 (12,2 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 180; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 5 | Плита четырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭК-0,48ШП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева чугунных конф. до рабочей темп. (350°С), мин - 20 Время разогрева ТЭНовых конфорок до раб.темп. (350°С), мин - 5 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220, трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17,2 (12,2 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 180; Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали. |  |
| 4. Плиты электрические - с ТЭНовыми конфорками |  |  |  |
| 1 | Плита одноконфорочная ПЭТ-0,17В | Кол-во конфорок – 1 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,17 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Напряжение, В - 220, однофазный Мощность плиты, кВт - 4,1 Масса, кг - 45 Имеется инвентар. полка. Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2 | Плита трехконфорочная с ж/шкафом ПЭТ-0,51ШВ | Кол-во конфорок – 3 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380 трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17,3 (12,3 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 150; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 3 | Плита трехконфорочная без ж/шкафа ПЭТ-0,51В | Кол-во конфорок – 3 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 320×530 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,51 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Напряжение, В - 220, однофазный Мощность плиты, кВт - 12,3 Масса, кг – 145; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 4 | Плита четырехконфорочнаябез ж/шкафа ПЭТ-0,48С | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Напряжение, В - 220, однофазный Мощность плиты, кВт - 12,4 Масса, кг – 110; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 5 | Плита четырехконфорочная без ж/шкафа ПЭТ-0,48СП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Напряжение, В - 220, однофазный Мощность плиты, кВт - 12,4 Масса, кг – 110; Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали |  |
| 6 | Плита четырехконфорочная c ж/шкафом ПЭТ-0,48Ш | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380 трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17,4 (12,4 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг – 150; Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 7 | Плита четырехконфорочная c ж/шкафом ПЭТ-0,48ШП | Кол-во конфорок – 4 Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Габариты конфорки Д×Ш, мм - 290×420 Площадь рабочей поверхности конфорок, м² - 0,48 Время разогрева конфорок до рабочей температуры (350°С), мин - 5 Внутренние размеры духовки Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём жарочного шкафа, л - 150 Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380 трёхфазный Мощность плиты (конфорки + ж/шкаф), кВт - 17,4 (12,4 + 5) Комплектация ж/шкафа - 4 противня GN1/1 Масса, кг - 150 Рабочий стол плиты и лицевые панели из н/стали. |  |

  - ШКАФЫ ЖАРОЧНО-ПЕКАРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| 1. Односекционные шкафы жарочно-пекарные электрические |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф 1-но секционный ШЖЭ-0,68Е | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1050 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 150 Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация ж/шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 5 Масса, кг - 80 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 2 | Шкаф 1-но секционный ШЖЭ-0,68ЕП | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1050 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 150 Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация ж/шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 5 Масса, кг - 80 Лицевые панели из н/стали, комплектуются емкостями GN1/1. |  |
| 3 | Шкаф 1-но секционный ШЖЭ-0,68П-03 | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1050 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 150 Размеры гастроемкости GN2/1 Д×Ш×Г, мм - 680×500×30 Комплектация ж/шкафа, шт. - 2 противня GN2/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 5 Масса, кг - 80 Полностью крашеный |  |
| 4 | Шкаф 1-но секционный с жаропрочным стеклом ШЖЭ-0,68П-04 | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1050 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 150 Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация ж/шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 (2 емкости GN2/1 в ШЖЭ–0,68П) Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 5 Масса, кг - 80 Лицевые панели из н/стали |  |
| 2. Двухсекционные шкафы жарочно-пекарные электрические |  |  |  |
| 1 | Шкаф 2-х секционный 2ШЖЭ-1,36Е | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1605 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 300 (150 + 150) Размеры емкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация одной секции шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 10 (5 + 5) Масса, кг - 150 Изготовлен полностью из нержавеющей стали |  |
| 2 | Шкаф 2-х секционный 2ШЖЭ-1,36ЕП | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1605 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 300 (150 + 150) Размеры емкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация одной секции шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до темп. (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 10 (5 + 5) Масса, кг - 150 Лицевые панели из н/стали |  |
| 3 | Шкаф 2-х секционный 2ШЖЭ-1,36П-03 | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1605 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 300 (150 + 150) Размеры противня Д×Ш×Г, мм - 680×440×30 Комплектация одной секции шкафа, шт. - 2 противня Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 10 (5 + 5) Масса, кг - 150 Полностью крашеный |  |
| 4 | Шкаф 2-х секционный с жаропрочным стеклом 2ШЖЭ-1,36П-04 | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1605 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 300 (150 + 150) Каждая секция представляет собой отдельный модуль Дверка шкафа сделана со стеклом Размеры емкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация одной секции шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 10 (5 + 5) Масса, кг - 150 Лицевые панели из н/стали |  |
| 5 | Шкаф жарочный 2-х секционный, неразборный 2ШЖЭ-0,34В | Габаритные размеры шкафа Д×Ш×В, мм - 1000×800×1500 Внутренние размеры камеры Д×Г×В, мм - 690×567×350 Объём шкафа, л - 300 (150 + 150) Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г, мм - 530×325×40 Комплектация одной секции шкафа, шт. - 4 емкости GN1/1 Напряжение, В - 380/220, трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С), мин - 20 Мощность, кВт - 10 (5 + 5) Масса, кг - 150 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 3. Трехсекционные шкафы жарочно-пекарные электрические |  |  |  |
| 1 | Шкаф жарочный электрический трехсекционный, разборный 3ШЖЭ-2,04 | Габаритные размеры шкафа Д×Г×В - 1000х800х1710 мм Внутренние размеры камеры Д×Г×В - 690×567×350 мм Объём шкафа – 450 л. Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г - 530×325×40 мм Комплектация ж/шкафа - 12 емкости GN1/1 Напряжение - 380/220 В., трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С) - 20 мин. Мощность – 15 (3х5) кВт Масса – 200 кг. Полностью из н/стали |  |
| 2 | Шкаф жарочный электрический трехсекционный, разборный 3ШЖЭ-2,04П | Габаритные размеры шкафа Д×Г×В - 1000х800х1710 мм Внутренние размеры камеры Д×Г×В - 690×567×350 мм Объём шкафа – 450 л Размеры гастроемкости GN1/1 Д×Ш×Г - 530×325×40 мм Комплектация ж/шкафа - 12 емкости GN1/1 Напряжение - 380/220 В., трехфазный Время разогрева воздуха в камере шкафа до температуры (260°С) - 20 мин. Мощность – 15 (3х5) кВт Масса – 200 кг. Лицевые панели из н/стали |  |

  - СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| 1. Сковороды электрические с чугунной чашей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,25Н | Габариты сковороды Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,25 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 4 шт. Максимальная вместимость, л - 38 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 30 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Масса, кг - 190 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,25 | Габариты сковороды Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,25 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 4 шт. Максимальная вместимость, л - 38 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 30 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Масса, кг - 190 Внешние панели и крышка из н/стали. |  |
| 3 | Сковорода электрическая СЭ-0,25В | Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,25 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 4 шт. Максимальная вместимость, л - 38 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 25 Масса, кг - 155 Изготовлена полностью из н/стали. |  |
| 4 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,45Н | Габариты сковороды Д×Ш×В, мм - 1440×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,45 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 8 шт. Максимальная вместимость, л - 85 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 30 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 12 Масса, кг - 230 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 5 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,45 | Габариты сковороды Д×Ш×В, мм - 1440×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,45 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 8 шт. Максимальная вместимость, л - 85 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 30 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 12 Масса, кг - 230 Внешние панели и крышка из н/стали |  |
| 6 | Сковорода электрическая СЭ-0,45В | Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 1440×800×850 Площадь пода чугунной чаши, м² - 0,45 В качестве нагревательных элементов – спирали в количестве 8 шт. Максимальная вместимость, л - 85 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 12 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 25 Масса, кг - 195 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2. Сковорода электрическая с чашей из нержавеющей стали |  |  |  |
| 1 | Сковорода электрическая СЭ-0,35Н | Габариты сковороды Д×Ш×В, мм - 817×800×850 Максимальный объём чаши, л - 70 В качестве нагревательных элементов – ТЭНы. Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6,3 Масса, кг - 160 Изготовлена полностью из высококачественной нержавеющей стали, в том числе и чаша |  |
| 3. Сковороды электрические со сварной чашей из черного металла |  |  |  |
| 1 | Сковорода электрическая СЭ-0,25Н | Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Площадь пода чаши, м² - 0,25 В качестве нагревательных элементов – ТЭНы в количестве 2 шт. Максимальная вместимость, л - 38 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 4,8 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 25 Масса, кг - 155 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2 | Сковорода электрическая СЭ-0,25 | Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 1000×800×850 Площадь пода чаши, м² - 0,25 В качестве нагревательных элементов – ТЭНы в количестве 2 шт. Максимальная вместимость, л - 38 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 4,8 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 25 Масса, кг - 155 Внешние панели и крышка из н/стали. |  |
| 3 | Сковорода электрическая СЭ-0,45 | Габариты сковород Д×Ш×В, мм - 1440×800×850 Площадь пода чаши, м² - 0,45 В качестве нагревательных элементов – ТЭНы в количестве 4 шт. Максимальная вместимость, л - 85 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 9,6 Время разогрева до рабочей температуры (280°С), мин - 25 Масса, кг - 195 Внешние панели и крышка из н/стали |  |
| 4. Поверхности жарочные |  |  |  |
| 1 | Поверхность рифленая, чугунная ПЖР-0,24 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С) не более, мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Номинальная мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Имеется инвентаризационная полка Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 2 | Поверхность рифленая, чугунная ПЖР-0,24П | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С) не более, мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Номинальная мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Имеется инвентаризационная полка Рабочий стол и лицевые панели из н/стали |  |
| 3 | Поверхность рифленая, чугунная ПЖР-0,24И | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С) не более, мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Номинальная мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Имеется инвентаризационный шкаф Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 4 | Поверхность жарочная сплошная ПЖ-0,24 | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 5 | Поверхность жарочная сплошная ПЖ-0,24П | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Рабочий стол из н/стали |  |
| 6 | Поверхность жарочная сплошная ПЖ-0,24И | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×800×850 Площадь рабочей поверхности, м² - 0,24 Время разогрева до рабочей температуры (260°С), мин - 20 Напряжение, В - 380/220 Мощность, кВт - 6 Масса, кг - 85 Изготовлена полностью из н/стали |  |

  - КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| 1. Котлы пищеварочные с негерметичной крышкой, тип «кастрюля» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел пищеварочный с круглым варочным сосудом КЭ–60Ц | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 800×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. – 40 Рабочий объём, л - 60 Варочный сосуд цилиндрической формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 7,5 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 2,2 Мощность котла, кВт - 9,6; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 180 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 2 | Котел пищеварочный с круглым варочным сосудом КЭ–100Ц | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 800×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. – 40 Рабочий объём, л - 100 Варочный сосуд цилиндрической формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч – 12,6 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 3,77 Мощность котла, кВт – 18,9; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 190 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 3 | Котел пищеварочный с 2-мя варочными сосудами КЭ–150Ц | Габариты котла Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 50 Рабочий объем, л - 150 (75 + 75) Варочный сосуд цилиндрической формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 20 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 4,8 Мощность, кВт – 24; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 280 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 4 | Котел пищеварочный с 2-мя варочными сосудами КЭ–200Ц | Габариты котла Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 50 Рабочий объем, л - 200 (100 + 100) Варочный сосуд цилиндрической формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч – 27,5 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 6 Мощность, кВт – 37,8; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 280 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 5 | Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ–100К | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 800×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 40 Рабочий объём, л - 100 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 12,6 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 3,77 Мощность котла, кВт - 18,9; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 193 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 6 | Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ–160К | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 50 Рабочий объём, л - 160 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 20 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 4,8 Мощность котла, кВт – 24; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 223 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 7 | Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ–250К | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 27 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Мощность котла, кВт – 30; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 253 Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 8 | Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ–250КП-1 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 27 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Мощность котла, кВт – 30; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 253 Варочный сосуд, рабочий стол и пароводяная рубашка из н/стали |  |
| 9 | Котел пищеварочный с прямоугольным варочным сосудом КЭ–250КП-2 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 27 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Мощность котла, кВт – 30; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 253 Варочный сосуд и рабочий стол из н/стали, ТЭНы из черного металла |  |
| 2. Котлы пищеварочные с герметичной крышкой, тип «скороварка» |  |  |  |
| 1 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–100 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 800×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 40 Рабочий объём, л - 100 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 3,77 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 12,6 Мощность, кВт - 18,9; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 193 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 2 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–160 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 50 Рабочий объём, л - 160 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 4,8 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 20 Мощность, кВт – 24; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 223 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 3 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–250 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч – 27,5 Мощность, кВт – 30; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 253 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 4 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–250П | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч – 27,5 Мощность, кВт – 30; Напряжение, В - 380 Масса, кг – 253 Внутреннее исполнение из н/стали; облицовки крашеные. |  |
| 5 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–100В | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 800×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 40 Рабочий объём, л - 100 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч - 3,77 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 12,6 Мощность, кВт - 18,9 Напряжение, В - 380 Масса, кг – 190 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 6 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–160В | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 50 Рабочий объём, л - 160 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 4,8 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч - 20 Мощность, кВт - 24 Напряжение, В - 380 Масса, кг – 220 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 7 | Котел пищеварочный с герметичной крышкой и прямоугольным варочным сосудом КЭ–250В | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 90°С, мин. - 55 Рабочий объём, л - 250 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч – 6 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч – 27,5 Мощность, кВт - 30 Напряжение, В - 380 Масса, кг – 250 Изготовлен полностью из н/стали, ТЭНы из н/стали |  |
| 8 | Котел пищеварочный на паровом обогреве КП–160П | Полезная вместимость, дм³ - 160 Продолжительность разогрева, мин - 26 Расход пара с теплосодержанием 2690 ДЖ/кг (640 ккал/кг), кг, не более: в период разогрева – 30; в период варки - 8 Рабочее давление пара в рубашке, МПа - 0,045 (0,45) Тепловой к.п.д., %, не менее - 75 Габариты, Д×Ш×В, мм - 1200×800×850 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Масса, кг - 223 Рабочий стол и варочный сосуд из нержавеющей стали, остальные панели - крашенный металл. |  |
| 9 | Котел пищеварочный на паровом обогреве КП–250П | Полезная вместимость, дм³ - 250 Продолжительность разогрева, мин - 31 Расход пара с теплосодержанием 2690 ДЖ/кг (640 ккал/кг), кг, не более: в период разогрева – 40; в период варки - 10 Рабочее давление пара в рубашке, МПа - 0,045 (0,45) Тепловой к.п.д., %, не менее - 75 Габариты, Д×Ш×В, мм - 1500×800×850 Варочный сосуд прямоугольной формы из н/стали 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т, ≠ 1,5 мм. Пароводяная рубашка из н/стали ≠1 мм Масса, кг - 253 Рабочий стол из н/стали, панели - крашенный металл. |  |
| 3. Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Тележка подъемная для загрузки/ разгрузки пищеварочных котлов ТП–100 | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 1150×606×1160 Максимальная загрузка блюд, кг - 100 Масса изделия, кг – 50 Крючки и поддон из н/стали |  |
| 2 | Кассета К–КП | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 336×540×432 Сварная Изготовлена из н/стали |  |
| 3 | Вкладыш ВП–1–01 | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 412×328×344 Диаметр отверстия 2 мм Перфорированная, с крышкой и ручками. Изготовлена из н/стали |  |
| 4 | Вкладыш ВП–2–01 | Габариты изделия Д×Ш×В, мм - 500×500×344 Диаметр отверстия 2 мм Перфорированная, с крышкой и ручками. Изготовлена из н/стали |  |

- ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| - Хлебопекарный печи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-хлебопекарня с пароувлажнением МХП–100 | Состоит из расстойного и пекарного шкафов. Производительность 100 кг в смену (8 часов). Объем камеры, м³: шкаф расстойный - 0,26 шкаф хлебопекарный - 0,15 Время выпечки хлеба, мин - 50 Время разогрева воздуха, мин, не более: в камере расстойного шкафа до 60°С - 20 в камере хлебопекарного шкафа до 260°С - 30 Номинальная мощность, кВт, не менее, в том числе - 6,25 шкаф расстойный - 1,25; шкаф хлебопекарный - 5 Напряжение, В - 380/220 Разовая загрузка хлебоформ №7, шт - 10 Внутренние размеры расстойного шкафа, Д×Ш×В, мм - 860×640×470 Внутренние размеры хлебопекарного шкафа, Д×Ш×В, мм - 545×690×455 Габаритные размеры печи Д×Ш×В, мм - 1000×830×1300 Масса, кг - 130 |  |
| 2 | Хлебопекарные печь ХПМ–500 | Производительность печи в смену (по хлебу в формах №7), кг – 500 Мощность печи, кВт: 17,5 шкаф расстойный - 2,5 шкаф пекарский - 15 Кол-во ТЭН и их мощность 12 шт. по 1,25 кВт Напряжение, В - 380/220 Род тока – Трехфазный, переменный; Частота тока, Гц - 50 Габариты печи, Д×Ш×В, мм - 1893×1800×1474 Масса печи, кг – 850 1. ШКАФ РАССТОЙНЫЙ 1 (шкаф двухсекционный) Объем расстойной камеры, м³ - 0,83 Время разогрева воздуха в камере до 600°С, мин., не более - 40 Потребление электроэнергии на разогрев, кВт/ч - 2,7 Кол-во поддонов под хлебоформы, шт. - 2 Кол-во пекарных форм №7 (на одном поддоне), шт. - 48 Внутренние размеры камеры, Д×Ш×В, мм - 1755×1465×760 2. ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ (МОДУЛЬ) – 1 Размеры загрузочного окна (проема), Д×Г×В, мм: - 1400×1300×250 Размеры нижней рабочей поверхности (пода): Ширина, мм – 1400; Глубина, мм - 1300 Объем камеры шкафа, м³ - 0,455 Время разогрева воздуха в камере до 260°С, мин., не более - 40 Потребление электроэнергии на разогрев, кВт/ч - 11 Кол-во пекарных форм №7 на двух поддонах, шт. – 96 |  |
| 3 | Хлебопекарные печь ХПМ–1000 | Производительность печи в смену (по хлебу в формах №7), кг – 1000 Мощность печи, кВт: 32,5 шкаф расстойный - 2,5 шкаф пекарский - 15 Кол-во ТЭН и их мощность 24 шт. по 1,25 кВт Напряжение, В - 380/220 Род тока – Трехфазный, переменный; Частота тока, Гц - 50 Габариты печи, Д×Ш×В, мм - 1893×1800×1939 Масса печи, кг – 1200 1. ШКАФ РАССТОЙНЫЙ 1 (шкаф двухсекционный) Объем расстойной камеры, м³ - 0,83 Время разогрева воздуха в камере до 600°С, мин., не более - 40 Потребление электроэнергии на разогрев, кВт/ч - 2,7 Кол-во поддонов под хлебоформы, шт. - 4 Кол-во пекарных форм №7 (на одном поддоне), шт. - 48 Внутренние размеры камеры, Д×Ш×В, мм - 1755×1465×760 2. ШКАФ ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ (МОДУЛЬ) – 2 Размеры загрузочного окна (проема), Д×Г×В, мм: - 1400×1300×250 Размеры нижней рабочей поверхности (пода): Ширина, мм – 1400; Глубина, мм - 1300 Объем камеры шкафа, м³ - 0,455 Время разогрева воздуха в камере до 260°С, мин., не более - 40 Потребление электроэнергии на разогрев, кВт/ч - 11 Кол-во пекарных форм №7 на двух поддонах, шт. – 192 |  |

- ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ

| - Элементы линии раздачи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилавок для столовых приборов и подносов ПСП-1 | Габариты изделия – 550х700х1505 мм Материал изготовления н/сталь |  |
| 2 | Прилавок холодильный с направляющими ПХВ-1-01 | Полезный объем ванны прилавка – 0,044 куб.м Температура полезного объема – от 0 до +10 С Площадь одной полки – 0,57 куб.м Холод. Агент – R22 Мощность – 0,75 кВт Потребление электроэнергии в сутки – 7,6 кВт/час Габариты изделия – 1150х1020х1300 мм Масса – 95 кг Материал изготовления н/сталь |  |
| 3 | Витрина холодильная ПХВ-2 | Полезный объем ванны прилавка – 0,024 куб.м Полезный объем витрины прилавка – 0,5 куб.м Температура полезного объема – от -1 до -10 С Площадь одной полки – 2,12 куб.м Холод. Агент – R22 Мощность – 0,9 кВт Габариты изделия – 1150х700(с направляющими для подносов1020) х1600 мм Напряжение – 220В Масса – 170 кг; Материал изготовления н/сталь |  |
| 4 | Прилавок-витрина холодильный ПХВ–3 | Полезный объем, м³ ванны прилавка - 0,044 витрины - 0,34 Температура полезного объема,°С - От -1 до -10°С Холод. Агент - R22 Мощность, кВт - 0,93 Габариты изделия, мм - 1150×700(1020*)×1600 Масса, кг – 170 |  |
| 5 | Прилавок-витрина тепловой ПВТ-2 | Габариты изделия, мм - 1150×700(1020)×1600 Площадь одной полки, м³ - 0,53 Температура полезного объема,°С - от +35 до +75°С Кол-во полок, шт - 2 Мощность, кВт - 3 Масса, кг - 170 |  |
| 6 | Мармит 1-х блюд двухконфорочный МЭ-1-0,18 | Габариты изделия – 1000х700/1020х900/1300 Мощность – 2,5 кВт Время разогрева до 150С – 20 мин. Масса – 110 кг Материал изготовления н/сталь |  |
| 7 | Мармит 1-х блюд трехконфорочный МЭ-1-0,27 | Габариты изделия – 1500х700/1020х900/1300 Кол-во конфорок – 3шт. Размер конфорки – 300х300мм. Мощность – 3,75 кВт Время разогрева до 150С – 20 мин. Масса – 110 кг Материал изготовления н/сталь |  |
| 8 | Мармит 2-х блюд передвижной МЭВП-2С-80 | Габаритные размеры – 1100х700/1020х900/1300 мм. Мощность - 1,5 кВт Время разогрева до 150С – 20 мин. Объем ванны – 10 л. Напряжение – 220 В. 5 гастроемкостей Масса изделия – 130 кг Материал изготовления н/сталь |  |
| 9 | Мармит 2-х блюд МЭС-2С-80 | Габариты изделия – 1100х700/1020х900/1300 мм. Кол-во гастроемкостей – 5 шт. Мощность – 1,5 (3х0,5) кВт. Время разогрева до 150С – 20 мин. Масса – 150 кг. Напряжение – 220 В. Материал изготовления н/сталь |  |
| 10 | Мармит 2-х блюд МЭС-2И-80 | Габариты изделия – 1100х700/1020х900/1300 мм. Кол-во гастроемкостей – 5 шт. Мощность – 1,5 (3х0,5) кВт. Время разогрева до 150С – 20 мин. Масса – 120 кг. Напряжение – 220 В. Инвентарный шкаф для посуды, 3 ящика для приборов Материал изготовления н/сталь |  |
| 11 | Мармит 2-х блюд МЭВ-2С-80 | Габариты изделия – 1100х700/1020х900/1300 мм. Кол-во гастроемкостей – 5 шт. Мощность – 1,5 (3х0,5) кВт. Время разогрева до 150С – 20 мин. Объем ванны – 10 л. Масса – 120 кг. Напряжение – 220 В. Материал изготовления н/сталь |  |
| 12 | Мармит 2-х блюд МЭВ-2С.1-110 | Габариты изделия – 1500х700/1020х900/1300 мм. Кол-во гастроемкостей – 5 шт. Мощность – 1,5 (3х0,5) кВт. Время разогрева до 150С – 20 мин. Масса – 120 кг. Напряжение – 220 В. Материал изготовления н/сталь |  |
| 13 | Мармит комбинированный для 1-х и 2-х блюд МЭК-1 | Габариты изделия, мм - 1200×700/1020×900/1300 Кол-во конфорок, шт. - 1 Мощность, кВт - 2,25 Площадь конфорки, м² - 0,09 Комплектация с направляющими для подносов и верхними полками Напряжение, В - 220 Род тока - Переменный, 50 Гц Масса, кг - 150 |  |
| 14 | Прилавок для подогрева тарелок ППТ–160М | Максимальная загрузка тарелок, диаметр 175–240 мм, шт. - 160 (4×40) Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 766×710×900 Мощность, кВт - 2 Время разогрева до температуры 150°С, мин. - 30 Температура нагрева, °С: верхних тарелок ≈ 30 нижних тарелок ≈ 60 Напряжение, В - 220 | - |
| 15 | Прилавок для подогрева тарелок ППТ–80М | Максимальная загрузка тарелок, диаметр 175–240 мм, шт. - 80 (2×40) Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 766×400×900 Мощность, кВт - 1 Время разогрева до температуры 150°С, мин. - 30 Температура нагрева, °С: верхних тарелок ≈ 30 нижних тарелок ≈ 60 Напряжение, В - 220 | - |
| 16 | Стол нейтральный с направляющими для подносов СН-2 | Габариты изделия – 1150х700/1020х900/1300 мм. Материал изготовления н/сталь |  |
| 17 | Стол кассовый с направляющими для подносов СК-2 | Габариты изделия – 1150х700/1020х900/1300 мм. Материал изготовления н/сталь |  |

- МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

| - Шкафы, стойки, лари металлические для кухни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для хранения хлеба в тарелках ШХХ | Габаритные размеры – 660х640х1956мм 10 полок из н/стали Сварной Изготовлен из крашенного металла с полимерным покрытием |  |
| 2 | Шкаф металлический для хранения хлеба в лотках ШХХ-1В | Габаритные размеры - 1593х510х1700мм. Двери-купе. Изготовлен из н/стали. |  |
| 3 | Шкаф металлический для хранения хлеба в лотках ШХХ-2В | Габаритные размеры - 810х480х1700мм. Одна дверь. Изготовлен из н/стали. |  |
| 4 | Шкаф для хранения столовой посуды ШХС | Габаритные размеры –1260х530х1956 мм. Изготовлен из крашенного металла |  |
| 5 | Шкаф для хранения столовой посуды ШХС-Н | Габаритные размеры –1260х530х1956 мм. Изготовлен из н/стали. |  |
| 6 | Стойка-шкаф для хранения уборочного инвентаря СУИ | Шкаф двухдверный Габаритные размеры – 600х500х1806 мм. Изготовлена из крашеного металла |  |
| 7 | Стойка для кухонного инвентаря СКИ-В-2 | Габаритные размеры – 640х400х1000мм Изготовлена из н/стали |  |
| 8 | Ларь для хранения белья ЛБ | Габариты изделий: 1050×630×850 мм. Изготовлен из крашенного металла. |  |
| 9 | Ларь для овощей ЛХК | Габариты изделия – 1050-630-850 мм. Материал изготовления – крашеный металл |  |
| - Шкафы для одежды, гардеробные |  |  |  |
| 1 | Шкаф для белья ШХБ | Габаритные размеры – 1050х630х1806 мм Сварной Изготовлен из металла с покрытием | - |
| 2 | Шкафы для хранения одежды ОД-411 | Габаритные размеры –407×500×1800 мм 2-х секционный Сварной, неразборный Изготовлен из крашеного металла. | - |
| 3 | Шкаф для одежды ШГ-1(2х2,5) | Габаритные размеры - 500х500х1806 мм Сварной, не разборный Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 4 | Шкаф для одежды ШГ-1(2х3) | Габаритные размеры - 600х500х1806 мм Сварной, не разборный Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 5 | Шкаф для одежды ШГ-1(2х3,5) | Габаритные размеры - 700х500х1806 мм Сварной, не разборный Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 6 | Шкаф для одежды ШГР-1(2х3) | Габаритные размеры - 600х500х1806 мм Разборный Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 7 | Шкаф для одежды гардеробный МД-33,2 | Габаритные размеры - 666х500х1850(без ножек 1650) мм Разборный, 2х секционный. Изготовлен из крашеного металла. | - |
| 8 | Шкаф для одежды гардеробный МД-33,3 | Габаритные размеры - 999х500х1850 мм Разборный, 3х секционный. Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 9 | Секция шкафов для одежды 2МД-33,2 | Габаритные размеры - 666х(500х2)х1850 мм Разборный, 2х секционный, спаренный Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 10 | Секция шкафов для одежды 2МД-33,3 | Габаритные размеры - 999х(500х2)х1850 мм Разборный, 3х секционный, спаренный Изготовлен из крашеного металла. | - |
| 11 | Шкаф для одежды гардеробный, с вентиляцией МДв-33,2 | Габаритные размеры - 666х500х1850(без ножек 1650) мм Разборный, 2х секционный. Изготовлен из крашеного металла. | - |
| 12 | Шкаф для одежды гардеробный, с вентиляцией МДв-33,3 | Габаритные размеры - 999х500х1850 мм Разборный, 3х секционный. Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 13 | Секция шкафов для одежды 2МДв-33,3 | Габаритные размеры - 999х1000х1850 мм Разборный, 3х секционный, спаренный Изготовлен из крашеного металла. | - |
| 14 | Скамья МД-09.000-01 | Габаритные размеры - 800×250×380 мм Сварная Изготовлена из крашеного металла Верх проложен поролоном и обтянут кожзаменителем | - |
| 15 | Скамья МД-09.000-02 | Габаритные размеры - 1000×250×380 мм Сварная Изготовлена из крашеного металла Верх проложен поролоном и обтянут кожзаменителем | - |
| - Шкафы бухгалтерские, сейфы |  |  |  |
| 1 | Шкаф бухгалтерский ШБ-12 | Габаритные размеры - 879х385х1852 мм 2х дверный, полимерное покрытие, 8 полок, толщина металла 2 мм Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 2 | Шкаф бухгалтерский ШБ-12-01 | Габаритные размеры - 910х460х1830 мм 2х дверный, полимерное покрытие, 8 полок, толщина металла 2 мм Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 3 | Шкаф бухгалтерский ШМ-2 | Габаритные размеры - 400х350х1110 мм 1-но дверный, с кассой, полимерное покрытие, съемные полки. Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 4 | Шкаф бухгалтерский ШМ-4 | Габаритные размеры - 450х350х1260 мм 2-х дверный, с кассой, полимерное покрытие, съемные полки. Изготовлен из крашеного металла. |  |
| 5 | Шкаф бухгалтерский ШМ-5 | Габаритные размеры - 400х350х1450 мм 3-х дверный, с кассой, полимерное покрытие, съемные полки. Изготовлен из крашеного металла. |  |

- НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  - СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

| - Столы производственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол производственный СП-42 | Габаритные размеры –400×800×850 мм Сварной Бортик с 3-х сторон Столешница из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 2 | Стол производственный СП-45 | Габаритные размеры –1000×600×850 мм Сварной Бортик сзади Столешница из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 3 | Стол производственный СП-46 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200х600х850 Бортики с 3х сторон Столешница из н/стали |  |
| 4 | Стол производственный СП-47 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1500х600х850 Бортики с 3х сторон Столешница из н/стали |  |
| 5 | Стол для очистки картофеля СП-30 | Габаритные размеры - 1200х740х840 мм Разборный 1 съемная емкость Столешница из н/стали |  |
| 6 | Стол для очистки картофеля СП-16 | Габаритные размеры:1350х800х700 мм 4 съемных емкости, Размеры емкостей: 500х250х350 мм – 2шт., 400х250х350 мм – 2шт., Полностью из н/сталь |  |
| 7 | Стол разделочный СП-10-2 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200х600х850 Столешница из н/стали |  |
| 8 | Стол производственный СП-7 | Габаритные размеры - 1350х800х850 мм Масса – 28кг. Столешница из н/стали |  |
| 9 | Стол производственный СП-8 | Габаритные размеры –940×600×850 мм Масса – 18,5 кг. Столешница из н/стали Каркас стальной с порошковой окраской Регулируемые по высоте ножки |  |
| 10 | Стол производственный СП-10 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1000х600х850 С древесной подкладкой Столешница из н/стали |  |
| 11 | Стол производственный СП-10-3 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1500х600х850 С древесной подкладкой Столешница из н/стали |  |
| 12 | Стол производственный СП-1500В | Габаритные размеры – 1500х600х850 мм Столешница из н/стали Инвентарная полка |  |
| 13 | Стол производственный СП-11 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200х800х850 С древесной подкладкой Столешница из н/стали |  |
| 14 | Стол производственный СП-13 | Габариты – 1200х800х850 мм Сварной 1 решётчатая полка |  |
| 15 | Стол производственный СП-13-01 | Габариты – 1200х800х850 мм Разборный 1 решётчатая полка |  |
| 16 | Стол СП-14 | Габаритные размеры – 1500х800х850(890) мм С бортиком Столешница из н/стали | - |
| 17 | Стол СП-41 | Габаритные размеры – 1200х600х850 мм Столешница и 2 полки из н/стали, стол закрыт с трёх сторон панелями из н/стали | - |
| 18 | Стол-тумба с ящиками для инвентаря и столовых приборов СПР-4 | Габаритные размеры - 1200×600×870 мм Инвентарный шкаф и 3 ящика Изготовлен из н/стали |  |
| 19 | Стол с ящиками СПЯ-1200В | Габаритные размеры –1200×600×850 мм 2 выдвижных ящика Изготовлен из н/стали |  |
| 20 | Стол для сбора отходов СП-15 | Габариты – 1200х800х850 мм Одно отверстие для удаления пищевых остатков Столешница с бортиками — нержавеющая сталь, каркас — крашеный металл. |  |
| 21 | Стол для переборки круп СП-17 | Габаритные размеры - 1350х800х850 (950) мм, бортик с 3-х сторон, столешница из н/стали |  |
| 22 | Стол передвижной для холодных закусок СП-18 | Габаритные размеры - 1200(1350)×800×870 мм Изготовлен полностью из н/стали |  |
| 23 | Стол передвижной для холодных закусок СП-18П | Габаритные размеры - 1200(1350)×800×870 мм Столешница из н/стали |  |
| 24 | Стол производственный разборный СПР-6 6/12 | Габаритные размеры – 1200х600х850 мм С полкой Столешница из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 25 | Стол производственный разборный СПР-6 6/15 | Габаритные размеры – 1500х600х850 мм С полкой Столешница из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 26 | Стол производственный разборный СПР-6Ц 6/10Р | Габаритные размеры – 1000х600х800 мм С полкой-решеткой Столешница из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 27 | Вставка межсекционная ВСМ-210 | Габаритные размеры: 210х800х850 мм Столешница из н/стали Каркас из крашенного металла |  |
| 28 | Вставка межсекционная ВСМ-420 | Габаритные размеры: 420х800х850 мм Столешница из н/стали Каркас из крашенного металла |  |

  - СТЕЛЛАЖИ

| 1. Стационарные (неразборные - сварные) стеллажи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж для хранения столовой посуды ССК-1 | Габаритные размеры - 1620х600х1600 мм 5 полок, по 4 кассеты на одной полке. 8 кассет для стаканов; 12 кассет для тарелок. Материал изготовления: лист Ст3пс, ≠ 1,5х1,25х2,5; Труба В10 25х25х1,5; лист 08Х18Т-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 Поддон из н/стали (AISI 409 2В), посудосушители хромированные Каркас из крашенного металла |  |
| 2 | Стеллаж для хранения столовой посуды ССК-1Н | Габаритные размеры - 1620х600х1600 мм 5 полок, по 4 кассеты на одной полке. 8 кассет для стаканов; 12 кассет для тарелок. Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2; ≠ 1,5х1х2 (≠ 1,5х1,25х2,5;), труба 08Х17Т (25х25х2,5) Каркас, поддон полностью из н/стали |  |
| 3 | Стеллаж кухонный ССК-2 | Габариты плиты Д×Ш×В, мм - 1200х600х1600 4 полки-решетки из н/стали Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2; ≠ 1,5х1,25х2,5; труба 08Х17Т (25х25х2,5) Каркас сварной, из н/стали (AISI 409 2В) |  |
| 4 | Стеллаж для хранения хлеба ССК-3 | Габаритные размеры - 1564х650х2100 мм Направляющие на 20 лотков с хлебом. Материал изготовления: лист Ст3пс, ≠ 1,5х1,25х2,5; Труба В10 (25х25х1,5) – уголок Каркас сварной из крашенного металла, направляющие н/сталь |  |
| 5 | Стеллаж для лотков с хлебом СХ–800В | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 810×450×1758 Вместимость стеллажа - 9 лотков Масса, кг – 20 Материал изготовления: лист Ст3пс, ≠ 1,5х1,25х2,5; Труба В10 (25х25х1,5) Каркас сварной из крашенного металла |  |
| 6 | Стеллаж производственный ССК-4 | Габариты – 1200х600х1600 мм 4 полки сплошные из н/стали Масса – 39 кг Материал изготовления: лист 12Х18Н-10Т (AISI 304 2В) ≠ 1х1,5х3; лист 08Х18Т1 (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2; ≠ 1,5х1,25х2,5; Труба В10 (25х25х1,5) Каркас сварной с порошковым покрытием |  |
| 7 | Стеллаж для сушки кухонного инвентаря СКИ-В | Габаритные размеры 800х600х1600 мм Материал изготовления: полки - лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5; трубы 08Х17Т (25х25х1,5); труба 08Х17Т (10х1,5) - стойка Каркас сварной, из н/стали (AISI 409 2В) |  |
| 8 | Стеллаж для сушки кухонного инвентаря СКИ-В-2 | Габаритные размеры 600х400х1000 мм Материал изготовления: 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5; трубы 08Х17Т (25х25х1,5); труба 08Х17Т (10х1,5) - стойка Каркас сварной, из н/стали (AISI 409 2В); 15 крючков из нерж/стали. |  |
| 9 | Стеллаж для хранения и сушки поварского инвентаря СПИ-В | Габаритные размеры 800х600х1600 мм Материал изготовления: полки - лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5; трубы 08Х17Т (25х25х1,5); труба 08Х17Т (10х1,5) – кронштейны; круг 08Х17Т1 – диаметр 10 Каркас сварной, из н/стали (AISI 409 2В) |  |
| 2. Передвижные стеллажи |  |  |  |
| 1 | Стеллаж металлический СПП-02 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 970×687×1600 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок 6 полок, укомплектованы 3-мя сетками для глубоких и мелких тарелок Масса, кг – 55 Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 – подставка, кассета; ≠ 1,5х1,25х2,5 – скоба, швеллер, перегородка; ≠ 2х1,25х2,5 – уголок; ≠ 3х1х2 – уголок, фланец труба 08Х17Т (25х25х1,5) - стойка Каркас разборный, полностью из н/стали |  |
| 2 | Стеллаж металлический СПП | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 970×687×1600 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок 6 полок, укомплектованы 3-мя сетками для глубоких и мелких тарелок Масса, кг – 55 Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 – подставка, кассета; ≠ 1,5х1,25х2,5 – скоба, перегородка; ≠ 2х1,25х2,5 – уголок; ≠ 3х1х2 – уголок, фланец труба 08Х17Т (25х25х1,5) - стойка Каркас сварной, поддоны из н/стали |  |
| 3 | Стеллаж металлический СПП-600В | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 900×600×1600 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок 6 полок, укомплектованы 3-мя сетками для глубоких и мелких тарелок Масса, кг – 55 Материал изготовления: Ст3пс, ≠ 0,8х1,25х2,5; ≠ 3х1,25х2,5 – швеллер лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,5х3 – направляющие Труба В10 (25х25х1,5) Каркас сварной, направляющие из н/стали |  |
| 4 | Стеллаж универсальный СП-16В | Габаритные размеры – 660/735х600/655х1610 мм 16 направляющих Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 3х1,25х2,5 – фланец; ≠ 1,5х1,5х2,5 – уголок труба 08Х17Т (25х25х1,5) - стойка Каркас сварной из н/стали |  |
| 5 | Стеллаж для доставки холодных закусок (универсальный) ССК-6 | Габаритные размеры - 1250х550х1360 мм Со сменными противнями Масса - 39 кг Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – уголок, полка; ≠ 1,5х1,25х2,5 – опора; ≠ 3х1х2 – фланец; 12Х18Н-10Т (AISI 304 2В); труба 08Х17Т (25х25х1,5) – стойка, связь Каркас сварной из н/стали |  |
| 6 | Стеллаж для доставки холодных закусок (универсальный) ССК-6П | Габаритные размеры - 1250х550х1360 мм Со сменными противнями Масса - 39 кг. Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – уголок, полка; лист Ст3пс, ≠ 1,5х1,25х2,5 – опора; ≠ 3х1,25х2,5 – фланец; труба В10 (25х25х1,5) - стойка, связь Каркас сварной из н/стали |  |
| 7 | Стеллаж универсальный ССКП–1 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1190×600×1435 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок Масса, кг – 45 Материал изготовления: лист 12Х18Н-10Т (AISI 304 2В); ≠ 0,8х1х2 - скоба (AISI 409 2В); ≠ 1х1х2 – поддон (AISI 409 2В); ≠ 1,5х1,25х2,5 – уголок; ≠ 3х1х2 – фланец; труба AISI 304 (25х25х1,5) – стойка, связь Каркас сварной из н/стали |  |
| 8 | Стеллаж универсальный ССКП–1П | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1190×600×1435 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок, 12 посудосушителей Масса, кг – 45 Материал изготовления: лист Ст3пс, ≠ 0,8х1х2– скоба; ≠ 1,5х1,25х2,5 – уголок; ≠ 3х1х2 – фланец; лист 12Х18Н-10Т (AISI 304 2В) ≠ 0,8х1х2 - поддон; труба В10 (25х25х1,5) - стойка, связь труба В10 (25х25х1,5) – стойка, связь Каркас сварной с покрытием |  |
| 9 | Стеллаж для хранения столовой посуды ССК–1ВП | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1143×338×1750 Количество рабочих полок, шт. - 5 Вместимость одной кассеты: глубоких и мелких тарелок – 25; бокалов и столовых приборов – 25; Диаметр кассеты – 125 мм Масса, кг – 39 Материал изготовления: лист Ст3пс ≠ 1,5х1,25х2,5; ≠ 3х1,25х3 лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8 или ≠ 1 – поддон труба В10 (25х25х1,5) – стойка, связь Каркас сварной из н/стали с последующим порошковым покрытием | - |
| 3. Стационарные (сборно-разборные модели) стеллажи |  |  |  |
| 1 | Стеллаж для тарелок СР-7 | Габариты изделия - 1156х605х1600 мм Разборный, 4 полки по 4 кассеты для тарелок Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 – поддон, опора; ≠ 1,5х1,25х2,5 – уголок; ≠ 2х1х2 - стойка Каркас разборный, полностью из н/стали |  |
| 2 | Стеллаж универсальный ССКПР–1 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1190×600×1435 Вместимость одной кассеты - 25 тарелок, 12 посудосушителей Масса, кг – 45 Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 – поддон, скоба; ≠ 1,5х1,25х2,5 – уголок; ≠ 3х1х2 – фланец; труба 08Х17Т (25х25х1,5) – поперечина, стойка Каркас разборный из н/стали |  |
| 3 | Стеллаж для хранения столовой посуды ССКР-11 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1500×800×1800 Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1х2 – поперечина; ≠ 1,2х1х2 – профиль, косынка; лист Ст3пс ≠ 2х1,25х2,5 - стойка; ≠ 3х1,25х2,5 - планка Стойка из углеродистой стали, полки-решетки из н/стали |  |
| 4 | Стеллаж СР4 4/6 | Габаритные размеры – 600х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 5 | Стеллаж СР4 4/8 | Габаритные размеры – 800х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 6 | Стеллаж СР4 4/10 | Габаритные размеры – 1000х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 7 | Стеллаж СР4 4/12 | Габаритные размеры – 1200х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 8 | Стеллаж СР4 4/15 | Габаритные размеры – 1500х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 9 | Стеллаж СР4 6/10 | Габаритные размеры – 1000х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 10 | Стеллаж СР4 6/12 | Габаритные размеры – 1200х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 11 | Стеллаж СР4 6/15 | Габаритные размеры – 1500х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 12 | Стеллаж СР4 8/12 | Габаритные размеры – 1200х800х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки; стойки – уголок из н/стали Каркас разборный из н/стали |  |
| 13 | Стеллаж СР 4П 4/6 | Габаритные размеры – 600х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 14 | Стеллаж СР 4П 4/8 | Габаритные размеры – 800х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 15 | Стеллаж СР 4П 4/10 | Габаритные размеры – 1000х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 16 | Стеллаж СР 4П 4/12 | Габаритные размеры – 1200х400х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 17 | Стеллаж СР 4П 4/15 | Габаритные размеры – 1500х400х1800 мм. 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 18 | Стеллаж СР 4П 6/6 | Габаритные размеры – 600х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 19 | Стеллаж СР 4П 6/8 | Габаритные размеры – 800х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 20 | Стеллаж СР 4П 6/10 | Габаритные размеры – 1000х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 21 | Стеллаж СР 4П 6/12 | Габаритные размеры – 1200х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 22 | Стеллаж СР 4П 6/15 | Габаритные размеры – 1500х600х1800 мм 4 полки сплошные Материал изготовления: лист Сп3пс ≠ 1,5х1,25х2,5 – профиль; ≠ 2х1,25х2,5 – стойка, косынка; ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки Каркас разборный из крашенного металла |  |
| 23 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 4/6 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 350х600х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 24 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 4/8 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 350х800х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 25 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 4/10 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 350х1000х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 26 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 4/12 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 350х1200х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 27 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 4/15 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 350х1500х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 28 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 6/10 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 600х1000х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 29 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 6/12 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 600х1200х40 мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 30 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 6/15 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 600х1500х40мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |
| 31 | Полка (к стеллажам СР4) П-2 8/12 | Габаритные размеры, ШхДхВ - 800х1200х40мм Материал изготовления: лист 08Х18Т1-М2а (AISI 409 2В) ≠ 0,8х1,25х2,5 – полки из н/стали | - |

  - ВАННЫ МОЕЧНЫЕ

| 1. Ванны моечные односекцинные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванна моечная односекционная ВМ-1А | Габаритные размеры – 570х520х850 мм Глубина – 200 мм Объем – 45 л Мойка из н/стали |  |
| 2 | Ванна моечная односекционная ВМ-1Б | Габаритные размеры - 570х800х850 мм Глубина – 350 мм Объем – 135 л Мойка из н/стали |  |
| 3 | Ванна моечная односекционная ВМ-1Б-1 | Габаритные размеры – 570х520х850 мм Глубина – 350 мм. Объем – 79 л Мойка из н/стали Каркас крашеный металл |  |
| 4 | Ванна моечная односекционная ВМ-1 | Габаритные размеры – 570х520х850 мм Глубина – 400 мм Объем – 90 л Мойка из н/стали |  |
| 5 | Стол с моечной ванной ВМС-1Г | Габаритные размеры 1200х630х870 мм Глубина – 400 мм. Столешница из н/стали Каркас крашенный | - |
| 6 | Ванна моечная цельнотянутая односеционная 1ВМ-6/6/2,5 | Габаритные размеры – 600х600х925 мм Глубина – 250 мм Объем – 50 л Полностью из н/стали |  |
| 7 | Ванна моечная цельнотянутая односеционная 1ВМ-12/6/2,5 | Габаритные размеры – 1200х600х925 мм Со столешницей Глубина – 250 мм Объем – 50л Полностью из н/стали |  |
| 8 | Ванна моечная односеционная ВМП-400В | Габаритные размеры – 400х600х850 мм Передвижная Глубина – 350 мм Мойка из н/стали |  |
| 9 | Ванна моечная односеционная ВМ-1200В-01 | Габаритные размеры - 1200х800х890 мм Глубина – 400 мм Изготовлена из н/стали |  |
| 2. Ванны моечные двухсекцинные |  |  |  |
| 1 | Ванна моечная односекционная ВМ-2А | Габаритные размеры – 1105х520х850 мм Глубина – 200 мм Объем – 2х90 л Мойка из н/стали |  |
| 2 | Ванна моечная двухсекционная ВМ-2Б | Габаритные размеры – 1000х800х850 мм Глубина – 350 мм Объем – 2х115 л Мойка из н/стали |  |
| 3 | Ванна моечная ВМ-2Б-1 | Габаритные размеры – 1105х520х850 мм Глубина – 350 мм Объем – 2х79 л Мойка из н/стали |  |
| 4 | Ванна моечная двухсекционная ВМ-2Б-2 | Габаритные размеры – 1300х800х850 мм Глубина – 350 мм Мойка из н/стали |  |
| 5 | Ванна моечная односекционная ВМ-2 | Габаритные размеры – 1105х520х850 мм Глубина – 400 мм Объем – 2х90л Мойка из н/стали |  |
| 6 | Ванны моечная двухсекционная, цельнотянутая 2ВМ-7 | Габаритные размеры – 1200×700×925 мм Глубина - 300 мм Изготовлена полностью из н/стали | - |
| 7 | Ванна моечная цельнотянутая двойная 2ВМ-12/6/2,5 | Габаритные размеры - 1200х600х925 мм Глубина – 250 мм Объем– 2х50 л Полностью из н/стали |  |
| 3. Ванны моечные трехсекцинные |  |  |  |
| 1 | Ванна моечная трехсекционная ВМ-3А | Габаритные размеры – 1640х520х850 мм Глубина – 200 мм Объем – 3х45 л Мойка из н/стали |  |
| 2 | Ванна моечная трехсекционная ВМ-3Б | Габаритные размеры – 1800х800х850 мм Глубина – 350 мм Объем – 3х140,5 л Мойка из н/стали |  |
| 3 | Ванна моечная трехсекционная ВМ-3Б-1 | Габаритные размеры – 1640х520х850 мм Глубина – 350 мм Объем – 3х79 л Каркас крашенная труба, мойка из н/стали |  |
| 4 | Ванна моечная трехсекционная ВМ-3 | Габаритные размеры – 1640х520х850 мм Глубина – 400 мм Объем – 3х90 л Мойка из н/стали |  |

  - ТЕЛЕЖКИ

| 1. Тележки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка ТСП–2 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 950×600×900 Габариты полок, Д×Ш×В, мм - 740×460×35 2 полки из н/стали Максимальная нагрузка на полку, кг - 20 Расстояние между полками, мм – 500 Масса изделия, кг - 17,6 |  |
| 2 | Тележка ТСП–2Н | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 950×600×900 Габариты полок, Д×Ш×В, мм - 740×460×35 2 полки из н/стали Максимальная нагрузка на полку, кг - 20 Расстояние между полками, мм – 500 Масса изделия, кг - 17,6 Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 3 | Тележка ТСП–3 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 950×600×900 Габариты полок, Д×Ш×В, мм - 740×460×35 3 полки из н/стали Максимальная нагрузка на полку, кг - 20 Расстояние между полками, мм – 250 Масса изделия, кг - 19,6 |  |
| 4 | Тележка ТСП–2-2 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 1100×725×890 Габариты полок, Д×Ш×В, мм - 652×842×40 2 полки из н/стали Максимальная нагрузка на полку, кг - 50 – 100 Масса изделия, кг - 32 |  |
| 5 | Тележка для сбора посуды ТПП–600В | Габаритные размеры - 981х664х880 мм Изготовлена из н/стали | - |
| 6 | Тележка для перевозки посуды ТСП–20 | Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм - 1389×565×1272 Вместимость тележки, шт. - 20 кассет для тарелок, шт. - 16 кассет для бокалов, или столовых приборов, шт. – 4 Изготовлена из н/стали |  |
| 7 | Тележка для перевозки посуды ТСП–20П | Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм - 1389×565×1272 Вместимость тележки, шт. - 20 кассет для тарелок, шт. - 16 кассет для бокалов, или столовых приборов, шт. – 4 Каркас выполнен из крашеного металла, кассеты д/тарелок и поддоны из н/стали. |  |
| 8 | Тележка для хранения лотков с хлебом СХП–14 | Габариты изделия, Д×Ш×В, мм - 920×830×1450 Расстояние между направляющими, мм – 180 На 14 лотков Масса изделия, кг - 53,3 Изготовлена из крашенного металла |  |
| 9 | Тележка складская ТГ–150 | Габариты изделия, Д×Ш×В: 1050×630×1000 мм Платформа – 800х630 мм Изготовлена из крашенного металла |  |

  - ПОЛКИ КУХОННЫЕ

| 1. Полки кухонные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полка навесная открытая ПН-1-3*6 | Габаритные размеры: 600х300х600 мм Открытая Внутренняя полка сплошная Полностью из н/стали. |  |
| 2 | Полка навесная открытая ПН-1-3*9 | Габаритные размеры: 900х300х600 мм Открытая Внутренняя полка сплошная Полностью из н/стали. |  |
| 3 | Полка навесная открытая ПН-1-3*12 | Габаритные размеры: 1200х300х600 мм Открытая Внутренняя полка сплошная Полностью из н/стали. |  |
| 4 | Полка навесная ПН-3-4*9 | 2 дверки из оргстекла Габаритные размеры – 900х400х600 мм Внутренняя полка сплошная Полностью из н/стали |  |
| 5 | Полка навесная открытая ПН-2-3х12 | Габаритные размеры: 1200х300х600 мм Открытая Полностью из н/стали. | - |
| 6 | Полка навесная ПН-4-4*12 | 2 дверки из оргстекла Габаритные размеры – 1200х400х600 мм Внутренняя полка сплошная Полностью из н/стали |  |
| 7 | Полка открытая с боковыми бортами ПО-950 | Габаритные размеры – 950х300 мм Полка-лист Полностью из н/стали. | - |
| 8 | Полка открытая с боковыми бортами ПО-1200 | Габаритные размеры – 1200х300 мм Полка-лист Полностью из н/стали. | - |
| 9 | Полка для крышек ПК-600 | Габаритные размеры – 600х350х300 мм 15 секций, перфарированная Полностью из н/стали |  |
| 10 | Полка для досок разделочных ПД-600 | Габаритные размеры – 600х350х300 мм 9 секций, перфарированная Полностью из н/стали |  |
| 11 | Полка для столовой посуды ПС-600 | Габаритные размеры – 580х270х150 мм Открытая С боковыми облицовками Полностью из н/стали | - |
| 12 | Полка для столовой посуды ПС-900 | Габаритные размеры – 880х270х150 мм Открытая С боковыми облицовками Полностью из н/стали | - |

- СПЕЦИАЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| 1. Специальное и дополнительное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для овощей К-2 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1003×803×500 (525) Решетчатый Изготовлена из н/стали |  |
| 2 | Ящик-носилки для мяса и рыбы ЯН-1 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1600×570×600/631 Емкость из н/стали |  |
| 3 | Ящик-носилки для овощей ЯН-2 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1600×570×600 Емкость из н/стали |  |
| 4 | Комплект тары для продуктов ЯН–3 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1690×518×830 Переносной 5 емкостей Ящики изготовлены из н/стали, каркас — крашеный |  |
| 5 | Бак для отходов Б–1 | Габариты, Д×Ш×В, мм – 534/654×334×366/396 С крышкой Изготовлен из н/стали |  |
| 6 | Подставка под кипятильник ПП-1 | Габаритные размеры – 500х350х500мм. Решетчатая Изготовлена из крашеного металла | - |
| 7 | Подтоварник ПТ-500 | Габаритные размеры – 750х500х400 мм Полка из н/стали |  |
| 8 | Подтоварник ПТ-1500 | Габаритные размеры – 1500х1000х300 мм Полка из н/стали |  |
| 9 | Подтоварник металлический ПТ-1000-1 | Габаритные размеры – 1000х630х280 мм Полка из н/стали |  |
| 10 | Ванна и стойки для подвешивания мясных туш ВСК | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1800×800×2000 Разборная 10 крючков Изготовлена из н/стали |  |
| 11 | Стойка для подвешивания мясных туш СПТ | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1793×793×1973 Неразборная Сварная Комплектуются крючками (10 шт.). Изготовлена полностью из н/стали, |  |
| 12 | Стойка для подвешивания мясных туш СПТР-1 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1797×793×2000 Разборная Сварная Комплектуются крючками (10 шт.). Изготовлена полностью из н/стали, |  |
| 13 | Песколовка П–1 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 630×400×300 Перфорированная Масса – 5,5 кг Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 14 | Песколовка П–2 | Габариты, Д×Ш×В, мм - 1100×400×300 Перфорированная Масса – 8,5 кг Изготовлена полностью из н/стали |  |
| 15 | Местный вентиляционный отсос ВМО-1,2 | Габаритные размеры - 1200х780х580 мм Масса – 40 кг Диаметр патрубка 150 мм Размеры фильтра – 160х300 мм Изготовлен из н/стали |  |

- ЗИП И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| 1. Емкости, противни, формы хлебопекарные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость к плитам АШГ 8.030.034 (GN1/1) | Габаритные размеры – 530х325х35 мм Изготовлена из пищевого металла |  |
| 2 | Противень ПР-2-01 | Габаритные размеры - 630х440х40 мм Изготовлен из углеродистой стали |  |
| 3 | Противень ПР-2 | Габаритные размеры - 630х440х40 мм Изготовлен из н/сталь |  |
| 4 | Противень ШЖЭ-0,68П.00.381 | Габаритные размеры - 680х500х30 мм Изготовлен из пищевого металла |  |
| 5 | Противень ШЖЭ-0,68.00.381 | Габаритные размеры - 680х500х30 мм Изготовлен из н/стали |  |
| 6 | Хлебная форма Мк–7 | Хлебная форма №7 — сварная, для выпечки хлебных буханок Материал изготовления — углеродистая сталь |  |
| 2. Конфорки чугунные, ТЭНовые и спирали |  |  |  |
| 1 | Конфорка чугунная в сборе КЭ-0,17/4 | Вид конфорки - Чугунное литье с теплоизоляционным материалом Мощность, кВт - 4 Габариты изделия, Д×Ш, мм - 320×530 Масса, кг – 30 |  |
| 2 | Конфорка чугунная в сборе КЭ-0,12/3 | Вид конфорки - Чугунное литье с теплоизоляционным материалом Мощность, кВт - 3 Габариты изделия, Д×Ш, мм - 290×420 Масса, кг - 20 |  |
| 3 | Конфорка чугунная КЭ-0,09/2,5 | Вид конфорки - Чугунное литье с теплоизоляционным материалом Мощность, кВт – 2,5 Габариты изделия, Д×Ш, мм - 300×300 Масса, кг - 12 |  |
| 4 | Конфорка ТЭНовая ККЭ-0,12/3,1 | Вид конфорки - ТЭНовая кассета Мощность, кВт - 3,1 Габариты изделия, Д×Ш,мм - 290×420 |  |
| 5 | Конфорка ТЭНовая ККЭ-0,17/4,1 | Вид конфорки - ТЭНовая кассета Мощность, кВт - 4,1 Габариты изделия, Д×Ш,мм - 320×530 |  |
| 6 | Спираль в сборе | С керамикой к плитам и сковородам электрическим |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схемы монтажа

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ

ШКАФЫ ЖАРОЧНО-ПЕКАРНЫЕ